Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

do wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Sadzawki, Lipowo, Olszanka, Sitkowizna, Dębniak, Mikołajówka, Aleksandrówka, Jegliniec położonych w jednostce ewidencyjnej Szypliszki powiat suwalski, województwo podlaskie.

# Dane formalno-organizacyjne

- Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

- Cel opracowania: dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) i doprowadzenie jej do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym.

- Opis przedmiotu opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

- dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu określonego w rozporządzeniu,

- założenia ewidencji budynków i lokali,

- opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

# Obowiązujące podstawowe normy prawne i techniczne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych danych (Dz. U. Nr 78, poz. 837).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.1183).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz.707 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych klasyfikacji dla osób przeprowadzających tą klasyfikację (Biuletyn Min. Roln. Nr 11 z dnia 20 października 1956 r., poz. 62)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

- Wytyczne Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1978 r. G. Zek. 641-2/78 w sprawie klasyfikacji gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz gruntów zrekultywowanych.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383 z póź. zm.).

- Standardy techniczne – instrukcje i wytyczne:

- Polska Klasyfikacja Środków Trwałych

- Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Ilekroć w niniejszych warunkach technicznych jest mowa o ustawie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszych warunkach technicznych jest mowa o rozporządzeniu bez bliższego określenia należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

# Charakterystyka obiektu

- Jednostka ewidencyjna: Szypliszki, identyfikator - 201208_2

Powiat suwalski

Województwo podlaskie

Obręby podlegające opracowaniu:

| Nazwa obrębu | Identyfikator | Powierzchnia[ha] | Liczba działek | Liczba jedn. rej. | Szacunkowa liczba budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadzawki | 201208_2.0039 | 297 | 86 | 38 | 46 |
| Lipowo | 201208_2.0024 | 352 | 189 | 50 | 81 |
| Olszanka | 201208_2.0029 | 211 | 115 | 34 | 58 |
| Sitkowizna | 201208_2.0040 | 155 | 68 | 28 | 36 |
| Dębniak | 201208_2.0010 | 213 | 90 | 27 | 73 |
| Mikołajówka | 201208_2.0027 | 117 | 101 | 26 | 29 |
| Aleksandrówka | 201208_2.0002 | 94 | 70 | 24 | 26 |
| Jegliniec | 201208_2.0015 | 179 | 40 | 15 | 35 |

# Istniejąca dokumentacja geodezyjna i kartograficzna

- Osnowa pozioma podstawowa i szczegółowa.

Na terenie obrębu Sadzawki lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 7 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Lipowo lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 19 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Olszanka lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 10 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Sitkowizna lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 9 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Dębniak lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 14 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Mikołajówka lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 3 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Aleksandrówka lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 6 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Jegliniec lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 8 punktów osnowy szczegółowej.

- Osnowa pomiarowa.

Na terenie w/w obrębów znajduje się osnowa pomiarowa pochodząca z różnych opracowań.

- Istniejące opracowania geodezyjno-kartograficzne:

- obręb Sadzawki:

- operat pomiarowy z 1964 r.

- operat klasyfikacyjny z 1966 r.

- scalenie gruntów z 1972 r.

- obliczenie klasyfikacji 1966 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów – 1 arkusz

- obręb Lipowo:

- operat pomiarowy z 1964 r.

- operat klasyfikacyjny z 1966 r.

- obliczenie klasyfikacji z 1966 r.

- aktualizacja użytków  z 1981 r.

- odnowienie ewidencji gruntów z 1984 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

- obręb Olszanka:

- operat pomiarowy z 1964 r.

- operat klasyfikacyjny z 1965 r.

- obliczenie klasyfikacji z 1965 r.

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

- obręb Sitkowizna:

- operat pomiarowy z 1963 r.

- operat klasyfikacyjny z 1962 r.

- operat z obliczenia klasyfikacji 1965 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

5)       obręb Dębniak:

- operat pomiarowy z 1963 r.

- operat klasyfikacyjny z 1965 r.

- obliczenie klasyfikacji z 1966 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

6)       obręb Mikołajówka:

- operat pomiarowy z 1965 r.

- operat klasyfikacyjny z 1965 r.

- obliczenie klasyfikacji z 1965 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

7)      obręb Aleksandrówka:

- operat pomiarowy z 1963 r.

- operat klasyfikacyjny z 1965 r.

- obliczenie klasyfikacji z 965 r.

- aktualizacja po melioracji z 1968 r.

- aktualizacja użytków leśnych z 1980 r.

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

8)     obręb Jegliniec:

- operat pomiarowy z 1964 r.

- operat klasyfikacyjny

- obliczenie klasyfikacji z 1965 r.

- scalenie gruntów z 1974 r.

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

Niżej wymienione materiały dotyczą całości opracowania:

- operat LPIS dla gminy Szypliszki zawierający cyfrową ortofotomapę w PUWG 2000 i przetworzone do postaci numerycznej dane ewidencji gruntów i budynków, wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- operaty jednostkowe z podziałów i rozgraniczeń;

- operaty z inwentaryzacji powykonawczej budynków;

- operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych;

- dane zawarte w innych ewidencjach, rejestrach, zbiorach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;

- dane zawarte w dokumentach udostępnianych przez zainteresowane osoby (właścicieli nieruchomości), organy i jednostki organizacyjne;

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organ administracji publicznej;

- dane znajdujące się w Państwowym Rejestrze Granic;

- wykaz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej znajdujący się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa.

# Realizacja prac

ZADANIE I – Opracowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencyjnej mapy numerycznej

W trakcie prac wstępnych należy przeprowadzić analizę wyżej wymienionych materiałów zgromadzonych w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności.

- Przegląd i inwentaryzacja istniejących osnów.

- Przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu projektu osnowy pomiarowej w terminie do 03 czerwca 2014 roku.

- Aktualizacja opisów topograficznych osnowy podstawowej i szczegółowej.

- Uzupełnienie lub dokonanie trwałej stabilizacji osnowy pomiarowej i lokalnej, łącznie z wykonaniem opisów topograficznych oraz uzupełnieniem map przeglądowych osnów.

- Dowiązanie (z elementami kontrolnymi) punktów osnowy pomiarowej i lokalnej do osnowy wyższego rzędu.

- Wyrównanie osnowy pomiarowej i lokalnej w układzie „2000”.

- Uzupełnienie banku osnów geodezyjnych o nowo pozyskane lub brakujące dane geodezyjne i opisy topograficzne (pliki ze współrzędnymi w formacie xls zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków technicznych, zeskanowane opisy topograficzne w formacie jpg oraz wykaz współrzędnych w formacie txt).

- Uzgodnienie przebiegu granic zewnętrznych obrębu z obrębami sąsiednimi poprzez wznowienie znaków granicznych w trybie art. 39 ust. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Uzyskanie na kopiach map ewidencji gruntów i budynków uzgodnienia z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach, dotyczącego klasyfikacji rowów melioracyjnych i cieków podstawowych; włączenie rowów niebędących urządzeniami melioracji podstawowej do powierzchni przyległych działek.

- Obliczenie współrzędnych punktów granicznych na podstawie danych zgromadzonych w zasobie a następnie obliczenie powierzchni działek. Przebieg granic działek ewidencyjnych, dla których brak materiałów geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do obliczenia współrzędnych, należy ustalić na podstawie zgodnego oświadczenia stron zgodnie z §§ 37 i 38 rozporządzenia.

- Badanie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek - dział I, II.

- Sporządzenie zestawienia z porównania nowo obliczonych powierzchni działek z odpowiadającymi im danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów.

- Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych numerów działek w przypadku zmiany numeracji. Zmianę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Porównanie treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków.

- Wykonanie pomiaru brakujących budynków (tj. budynków, których brak jest na mapach lub dla których nie ma możliwości obliczenia współrzędnych naroży na podstawie danych znajdujących się w zasobie PODGiK lub których pomiar nie spełnia kryteriów dokładnościowych). Wyniki pomiaru wnieść na mapę zasadniczą. Za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).

- Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać na arkuszach danych ewidencyjnych budynków oraz arkuszach ewidencyjnych lokali, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zmieniającego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r., poz. 1551). Wzory arkuszy danych stanowią załącznik nr 2 do warunków technicznych.

- Porównanie prowadzonej mapy ewidencji gruntów z terenem w zakresie usytuowania trwałych użytków gruntowych (Ls, Lz, N, B, Tr, rowy, stawy, grunty zajęte pod wody stojące, sady, grunty pod drogami publicznymi i wewnętrznymi – użytki istotne dla LPIS). Źródłem danych do wniesienia zmian, stwierdzonych w trakcie porównania mapy z terenem, jest posiadana ortofotomapa, sporządzona w ramach projektu Phare 2001 oraz operat techniczny wykonany w ramach projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”. W przypadku braku możliwości pozyskania danych dotyczących granic użytków z ww. opracowań, należy wykonać pomiar w terenie.

- Doprowadzenie do zgodności z wymogami rozporządzenia, oznaczeń wszystkich użytków gruntowych wraz z uwzględnieniem gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej.

- Kalibracja i wektoryzacja zeskanowanych map ewidencyjnych oraz map klasyfikacyjnych w zakresie przebiegu użytków gruntowych i klas gleboznawczych z uwzględnieniem ww. zmian.

- Redakcja bazy danych ewidencyjnych (danych opisowych).

Dotychczasowa baza danych ewidencji gruntów, prowadzona w środowisku oprogramowania Kataster Online, zostanie uzupełniona przez Wykonawcę w trybie modyfikacji o zmiany będące rezultatem prac modernizacyjnych.

Identyfikator budynku ewidencyjnego ma przyjąć postać określoną zgodnie załącznikiem nr 1 pkt.16 poz.3 natomiast identyfikator lokalu należy określić zgodnie z pkt.23 wyżej wymienionego załącznika nr 1 - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

- Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej i przygotowanie plików wynikowych.

1) numeryczna mapa ewidencyjna jest mapą obiektową, wektorową;

2) treść mapy ewidencyjnej stanowią dane wynikające z §28 rozporządzenia;

3) układem odniesień przestrzennych dla ewidencyjnej mapy numerycznej jest układ państwowy „2000/8”;

4) zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej są zgodne ze standardami technicznymi;

5) komputerowa baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej zostanie uzupełniona przez Wykonawcę wynikami prac modernizacyjnych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych;

6) standaryzacja danych ewidencyjnych zostanie wykonana zgodnie z wymogami podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454);

7) zostanie utworzony zbiór danych ewidencyjnych w postaci plików SWDE/SWING, umożliwiający różnicowe zasilenie bazy systemu Kataster OnLine. Dane powinny być sformatowane zgodnie z opisem obiektów i relacji między obiektami, zawartymi w części II i III załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji utworzonej bazy danych programem A-SWDE oraz programem V-SWDE.

- Zamawiający może wstrzymać proces aktualizacji danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie Kataster OnLine w czasie opracowania mapy ewidencyjnej na okres 4 dni.

- Jako wynik prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące pliki:

- plik różnicowy SWDE zawierający dane opisowe (przedmiotowe i podmiotowe) ewidencji gruntów i budynków;

- plik SWING zawierający dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków wraz z redakcją mapy ewidencyjnej.

- Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury w zakresie ogłoszenia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

- Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu.

ZADANIE II – Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Urzędu Gminy w Szypliszkach, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

  - Wyłożenie operatu opisowo – kartograficznego do wglądu zainteresowanych osób na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa powiatowego.

  - Przekazanie bezpośrednio po upływie terminu wyłożenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych sporządzonych w ramach modernizacji egib do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, włączenie zmienionych danych do bazy danych ewidencyjnych.

Po okresie wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego Starosta rozpatrzy złożone do protokołu uwagi oraz udzieli informacji o sposobie ich rozpatrzenia. W sytuacjach wątpliwych poleci Wykonawcy dokonanie pomiaru granic w terenie. Z pomiaru Wykonawca sporządzi protokół oraz szkic sytuacyjny, uwidaczniając stanowiska stron (potwierdzone podpisem). Jeżeli przy pomiarze zostanie stwierdzony spór między stronami należy od pomiaru odstąpić, informując, że w odnowionej ewidencji gruntów będzie figurował stan dotychczasowy, aż do momentu jego likwidacji w odrębnym postępowaniu na wniosek i koszt zainteresowanych. Z powyższych czynności należy sporządzić notatkę służbową. Uwzględnione zmiany należy wprowadzić do obliczeń.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały i sprzęt do wykonania prac, tj. sprzęt komputerowy, sprzęt pomiarowy i transport oraz niezbędne oprogramowanie do prac kameralnych.

# Dokumentacja końcowa

- Dokumentacja dotycząca operatu ewidencyjnego:

- operat opisowo-kartograficzny

- operat geodezyjno-prawny

- Baza danych ewidencyjnych - na nośniku cyfrowym w dwóch egzemplarzach -

zawierająca część graficzną i opisową w formacie SWDE/SWING.

- Dokumentacja dotyczącą osnowy pomiarowej skompletowana w/g sekcji mapy przeglądowej w skali 1:10 000 w układzie 1965, zawierająca wykazy współrzędnych, opisy topograficzne oraz nośniki cyfrowe z opisami topograficznymi (zeskanowane w formacie jpg) i zestawieniem współrzędnych.

Przy wykonywaniu prac i kompletowaniu operatu, w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują instrukcje geodezyjne i normy prawne.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do niniejszych warunków technicznych lub obowiązujących instrukcji i wytycznych technicznych zostaną uzgodnione z Zamawiającym poprzez wpis do dziennika roboty.