Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

do wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Andrzejewo, Jeziorki, Rybalnia położonych w jednostce ewidencyjnej Szypliszki powiat suwalski, województwo podlaskie.

# Dane formalno-organizacyjne

- Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

- Cel opracowania: dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) i doprowadzenie jej do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym.

- Opis przedmiotu opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

- dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu określonego w rozporządzeniu,

- założenia ewidencji budynków i lokali,

- opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

# Obowiązujące podstawowe normy prawne i techniczne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych danych (Dz. U. Nr 78, poz. 837).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.1183).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz.707 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych klasyfikacji dla osób przeprowadzających tą klasyfikację (Biuletyn Min. Roln. Nr 11 z dnia 20 października 1956 r., poz. 62)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

- Wytyczne Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1978 r. G. Zek. 641-2/78 w sprawie klasyfikacji gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz gruntów zrekultywowanych.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383 z póź. zm.).

- Standardy techniczne – instrukcje i wytyczne:

- Polska Klasyfikacja Środków Trwałych

- Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Ilekroć w niniejszych warunkach technicznych jest mowa o ustawie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszych warunkach technicznych jest mowa o rozporządzeniu bez bliższego określenia należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

# Charakterystyka obiektu

- Jednostka ewidencyjna: Szypliszki, identyfikator - 201208_2

Powiat suwalski

Województwo podlaskie

Obręby podlegające opracowaniu:

| Nazwa obrębu | Identyfikator | Powierzchnia[ha] | Liczba działek | Liczba jedn. rej. | Szacunkowa liczba budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrzejewo | 201208_2.0003 | 282 | 194 | 41 | 72 |
| Jeziorki | 201208_2.0016 | 131 | 82 | 29 | 33 |
| Rybalnia | 201208_2.0038 | 91 | 126 | 75 | 56 |

# Istniejąca dokumentacja geodezyjna i kartograficzna

- Osnowa pozioma podstawowa i szczegółowa.

Na terenie obrębu Andrzejewo lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 8 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Jeziorki lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 6 punktów osnowy szczegółowej.

Na terenie obrębu Rybalnia lub obszarze bezpośrednio przyległym znajduje się 6 punktów osnowy szczegółowej.

- Osnowa pomiarowa.

Na terenie w/w obrębów znajduje się osnowa pomiarowa pochodząca z różnych opracowań.

- Istniejące opracowania geodezyjno-kartograficzne:

- obręb Andrzejewo:

- operat pomiarowy z 1965 r.

- operat klasyfikacyjny z 1964 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów – 1 arkusz

- obręb Jeziorki:

- operat pomiarowy z 1966 r.

- operat klasyfikacyjny z 1966 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

- obręb Rybalnia:

- operat pomiarowy z 1965 r.

- operat klasyfikacyjny z 1966 r.

- zarys pomiarowy

- mapa ewidencji gruntów - 1 arkusz

Niżej wymienione materiały dotyczą całości opracowania:

- operat LPIS dla gminy Szypliszki zawierający cyfrową ortofotomapę w PUWG 2000 i przetworzone do postaci numerycznej dane ewidencji gruntów i budynków, wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- operaty jednostkowe z podziałów i rozgraniczeń;

- operaty z inwentaryzacji powykonawczej budynków;

- operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych;

- dane zawarte w innych ewidencjach, rejestrach, zbiorach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;

- dane zawarte w dokumentach udostępnianych przez zainteresowane osoby (właścicieli nieruchomości), organy i jednostki organizacyjne;

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organ administracji publicznej;

- dane znajdujące się w Państwowym Rejestrze Granic;

- wykaz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej znajdujący się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa.

# Realizacja prac

ZADANIE I – Opracowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencyjnej mapy numerycznej

W trakcie prac wstępnych należy przeprowadzić analizę wyżej wymienionych materiałów zgromadzonych w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności.

- Przegląd i inwentaryzacja istniejących osnów.

- Przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu projektu osnowy pomiarowej w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

- Aktualizacja opisów topograficznych osnowy podstawowej i szczegółowej.

- Uzupełnienie lub dokonanie trwałej stabilizacji osnowy pomiarowej i lokalnej, łącznie z wykonaniem opisów topograficznych oraz uzupełnieniem map przeglądowych osnów.

- Dowiązanie (z elementami kontrolnymi) punktów osnowy pomiarowej i lokalnej do osnowy wyższego rzędu.

- Wyrównanie osnowy pomiarowej i lokalnej w układzie „2000”.

- Uzupełnienie banku osnów geodezyjnych o nowo pozyskane lub brakujące dane geodezyjne i opisy topograficzne (pliki ze współrzędnymi w formacie xls zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków technicznych, zeskanowane opisy topograficzne w formacie jpg oraz wykaz współrzędnych w formacie txt).

- Uzgodnienie przebiegu granic zewnętrznych obrębu z obrębami sąsiednimi poprzez wznowienie znaków granicznych w trybie art. 39 ust. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Uzyskanie na kopiach map ewidencji gruntów i budynków uzgodnienia z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach, dotyczącego klasyfikacji rowów melioracyjnych i cieków podstawowych; włączenie rowów niebędących urządzeniami melioracji podstawowej do powierzchni przyległych działek.

- Obliczenie współrzędnych punktów granicznych na podstawie danych zgromadzonych w zasobie a następnie obliczenie powierzchni działek. Przebieg granic działek ewidencyjnych, dla których brak materiałów geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do obliczenia współrzędnych, należy ustalić na podstawie zgodnego oświadczenia stron zgodnie z §§ 37 i 38 rozporządzenia.

- Badanie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek - dział I, II.

- Sporządzenie zestawienia z porównania nowo obliczonych powierzchni działek z odpowiadającymi im danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów.

- Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych numerów działek w przypadku zmiany numeracji. Zmianę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Porównanie treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków.

- Wykonanie pomiaru brakujących budynków (tj. budynków, których brak jest na mapach lub dla których nie ma możliwości obliczenia współrzędnych naroży na podstawie danych znajdujących się w zasobie PODGiK lub których pomiar nie spełnia kryteriów dokładnościowych). Wyniki pomiaru wnieść na mapę zasadniczą. Za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).

- Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać na arkuszach danych ewidencyjnych budynków oraz arkuszach ewidencyjnych lokali, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zmieniającego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r., poz. 1551). Wzory arkuszy danych stanowią załącznik nr 2 do warunków technicznych.

- Porównanie prowadzonej mapy ewidencji gruntów z terenem w zakresie usytuowania trwałych użytków gruntowych (Ls, Lz, N, B, Tr, rowy, stawy, grunty zajęte pod wody stojące, sady, grunty pod drogami publicznymi i wewnętrznymi – użytki istotne dla LPIS). Źródłem danych do wniesienia zmian, stwierdzonych w trakcie porównania mapy z terenem, jest posiadana ortofotomapa, sporządzona w ramach projektu Phare 2001 oraz operat techniczny wykonany w ramach projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”. W przypadku braku możliwości pozyskania danych dotyczących granic użytków z ww. opracowań, należy wykonać pomiar w terenie.

- Doprowadzenie do zgodności z wymogami rozporządzenia, oznaczeń wszystkich użytków gruntowych wraz z uwzględnieniem gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej.

- Kalibracja i wektoryzacja zeskanowanych map ewidencyjnych oraz map klasyfikacyjnych w zakresie przebiegu użytków gruntowych i klas gleboznawczych z uwzględnieniem ww. zmian.

- Redakcja bazy danych ewidencyjnych (danych opisowych).

Dotychczasowa baza danych ewidencji gruntów, prowadzona w środowisku oprogramowania Kataster Online, zostanie uzupełniona przez Wykonawcę w trybie modyfikacji o zmiany będące rezultatem prac modernizacyjnych.

Identyfikator budynku ewidencyjnego ma przyjąć postać określoną zgodnie załącznikiem nr 1 pkt.16 poz.3 natomiast identyfikator lokalu należy określić zgodnie z pkt.23 wyżej wymienionego załącznika nr 1 - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

- Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej i przygotowanie plików wynikowych.

1) numeryczna mapa ewidencyjna jest mapą obiektową, wektorową;

2) treść mapy ewidencyjnej stanowią dane wynikające z §28 rozporządzenia;

3) układem odniesień przestrzennych dla ewidencyjnej mapy numerycznej jest układ państwowy „2000/8”;

4) zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej są zgodne ze standardami technicznymi;

5) komputerowa baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej zostanie uzupełniona przez Wykonawcę wynikami prac modernizacyjnych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych;

6) standaryzacja danych ewidencyjnych zostanie wykonana zgodnie z wymogami podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454);

7) zostanie utworzony zbiór danych ewidencyjnych w postaci plików SWDE/SWING, umożliwiający różnicowe zasilenie bazy systemu Kataster OnLine. Dane powinny być sformatowane zgodnie z opisem obiektów i relacji między obiektami, zawartymi w części II i III załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji utworzonej bazy danych programem A-SWDE oraz programem V-SWDE.

- Zamawiający może wstrzymać proces aktualizacji danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie Kataster OnLine w czasie opracowania mapy ewidencyjnej na okres 4 dni.

- Jako wynik prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące pliki:

- plik różnicowy SWDE zawierający dane opisowe (przedmiotowe i podmiotowe) ewidencji gruntów i budynków;

- plik SWING zawierający dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków wraz z redakcją mapy ewidencyjnej.

- Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury w zakresie ogłoszenia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

- Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu.

ZADANIE II – Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Urzędu Gminy w Szypliszkach, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

  - Wyłożenie operatu opisowo – kartograficznego do wglądu zainteresowanych osób na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa powiatowego.

  - Przekazanie bezpośrednio po upływie terminu wyłożenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych sporządzonych w ramach modernizacji egib do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, włączenie zmienionych danych do bazy danych ewidencyjnych.

Po okresie wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego Starosta rozpatrzy złożone do protokołu uwagi oraz udzieli informacji o sposobie ich rozpatrzenia. W sytuacjach wątpliwych poleci Wykonawcy dokonanie pomiaru granic w terenie. Z pomiaru Wykonawca sporządzi protokół oraz szkic sytuacyjny, uwidaczniając stanowiska stron (potwierdzone podpisem). Jeżeli przy pomiarze zostanie stwierdzony spór między stronami należy od pomiaru odstąpić, informując, że w odnowionej ewidencji gruntów będzie figurował stan dotychczasowy, aż do momentu jego likwidacji w odrębnym postępowaniu na wniosek i koszt zainteresowanych. Z powyższych czynności należy sporządzić notatkę służbową. Uwzględnione zmiany należy wprowadzić do obliczeń.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały i sprzęt do wykonania prac, tj. sprzęt komputerowy, sprzęt pomiarowy i transport oraz niezbędne oprogramowanie do prac kameralnych.

# Dokumentacja końcowa

- Dokumentacja dotycząca operatu ewidencyjnego:

- operat opisowo-kartograficzny

- operat geodezyjno-prawny

- Baza danych ewidencyjnych - na nośniku cyfrowym w dwóch egzemplarzach -

zawierająca część graficzną i opisową w formacie SWDE/SWING.

- Dokumentacja dotyczącą osnowy pomiarowej skompletowana w/g sekcji mapy przeglądowej w skali 1:10 000 w układzie 1965, zawierająca wykazy współrzędnych, opisy topograficzne oraz nośniki cyfrowe z opisami topograficznymi (zeskanowane w formacie jpg) i zestawieniem współrzędnych.

Przy wykonywaniu prac i kompletowaniu operatu, w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują instrukcje geodezyjne i normy prawne.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do niniejszych warunków technicznych lub obowiązujących instrukcji i wytycznych technicznych zostaną uzgodnione z Zamawiającym poprzez wpis do dziennika roboty.

Suwałki, dnia 16.04.2014 r.	Zatwierdzam