Załącznik nr 1

do warunków technicznych

| Numer_punktu | X | Y | H | X_2000 | Y_2000 | Numer_sekcji | Klasa* | Kod_stabilizacji** | Numer_operatu | Stary_numer_punktu | Stan techniczny*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Klasa

| Kod funkcji | Klasa_id | Kod_osnowy |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 0 |
| II | 4 | 1 |
| III | 6 | 2 |
| IV - I | 7 | 3 |
| IV - II | 8 | 3 |

**Stabilizacja

| Kod_stab | Id stab | Opis |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Środek krzyża na wieży |
| 02 | 2 | Środek gałki na wieży |
| 03 | 3 | Podstawa krzyża |
| 04 | 4 | Podstawa masztu |
| 05 | 5 | Szczyt budynku (wieży, masztu) |
| 06 | 6 | Słup obserwacyjny na scianie nośnej budynku |
| 07 | 7 | Płyta betonowa na scianie nośnej budynku |
| 08 | 8 | Centr ceramiczny na budynku |
| 09 | 9 | Bolec metalowy (TP, AP, bolec świetlny, śruba świetlna) |
| 10 | 10 | Śruba metalowa z głowicą metalowy znak ścienny |
| 11 | 11 | Głowica żeliwna 15x15 lub głowica metalowa 4x6 |
| 12 | 12 | Pręt metalowy (pręt, rurka, trzpień, gwoźdź, nit) |
| 13 | 13 | Krzyż wyryty w betonie lub na skale |
| 15 | 14 | Słup obserwacyjny betonowy lub kamienny spojony zaprawą cementową |
| 16 | 15 | Rura kanalizacyjna wypełniona betonem |
| 17 | 16 | Znak z tworzyw sztucznych |
| 18 | 17 | Szyna kolejowa w pozycji pion. zabeton. w fund. bet. lub pręt metal. na skale z 2 prętami ukośnymi |
| 19 | 18 | Znak metalowy wypełniony betonem |
| 20 | 19 | Skrzynka met. ochronna. Blok z wystającą met. rurką |
| 21 | 20 | Słup betonowy 12x12 |
| 22 | 21 | Słup granitowy |
| 23 | 22 | Pal drewniany |
| 24 | 23 | Rurka drenarska. Znak podziemny |
| 25 | 24 | Podziemna płyta betonowa 40x40 lub 30x30 |
| 26 | 25 | Podziemna płyta granitowa 60x60 lub 30x30 |
| 27 | 26 | Tulejka o średnicy 2x15 w płycie mosiężnej w filarze betonowym |
| 28 | 27 | Słup betonowy z głowicą mosiężną bez płyty |
| 29 | 28 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Blok betonowy z centrem bazowym |
| 30 | 29 | Słup betonowy 15x15 ze studzienką betonową ochronną. Słup betonowy podziemny z metalową głowicą 4x6 |
| 31 | 30 | Słup betonowy. Blok betonowy |
| 32 | 31 | Słup betonowy 20x20 z ochronnym kręgiem betonowym. Płyta betonowa 50x50 |
| 33 | 32 | Słup granitowy 30x30. Płyta granitowa 60-75x60-75 |
| 34 | 33 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Płyta granitowa 60x60 |
| 35 | 34 | Słup granitowy 16x16. Płyta granitowa 60x60 |
| 36 | 35 | Słup betonowy 15x15 lub 15-25x15-25. Płyta betonowa 40x40 |
| 37 | 36 | Słup granitowy 15x15. Płyta betonowa 40x40 |
| 38 | 37 | Słup betonowy 15x15. Płyta granitowa 30x30 |
| 39 | 38 | Słup granitowy 16x16. Płyta granitowa 30x30 lub 30-50x30-50 |
| 40 | 39 | Słup betonowy 15-30x15-30. Płyta betonowa 30-50x30-50 |
| 41 | 40 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Pręt metelowy zabetonowany w skale |
| 42 | 41 | Słup betonowy 15x15 (ewent. z głowicą żeliwną 15x15). Płyta betonowa |
| 43 | 42 | Słup granitowy. Płyta betonowa |
| 44 | 43 | Znak metalowy wypełniony betonem 10x10. Płyta betonowa 20x20 |
| 45 | 44 | Skrzynka metalowa ochronna. Blok 25x25 z wystającą metalową rurką.Płyta betonowa 20x20 |
| 46 | 45 | Słup betonowy 12x12 lub 15x15 (rurka drenarska lub butelka lub pręt stal. lub krzyż wyryty w skale) |
| 47 | 46 | Słup granitowy. Rurka drenarska lub butelka |
| 48 | 47 | Słup graniczny granitowy 20x20 lub 25x25 kub 30x30 (płyta betonowa 15x15) |
| 49 | 48 | Pal drewniany, rurka drenarska lub butelka |
| 50 | 49 | Dwie rurki drenarskie (znak podziemny) |
| 51 | 50 | Podziemna płyta granitowa 60x60. Kostka granitowa 20x20. Znak podziemny |
| 52 | 51 | Dwie płyty betonowe 40x40. Znak podziemny |
| 53 | 52 | ...Rezerwa (znaki gruntowe dwupoziomowe) |
| 54 | 53 | ...Rezerwa (znaki gruntowe dwupoziomowe) |
| 55 | 54 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Płyta betonowa 25x25 lub 60x60. Blok betonowy z centrem |
| 56 | 55 | Słup granitowy 30x30. Dwie Płyty granitowe 60x60 i 75x75 |
| 57 | 56 | Słup granitowy 30x30. Płyta granitowa 75x75 lub 60-80. Kostka granitowa20x20 lub 25x25 |
| 58 | 57 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Płyta betonowa 60x60. Kostka betonowa 25x25 |
| 59 | 58 | Słup betonowy 15x15. Dwie płyty betonowe 40x40 lub 30-50x30-50 |
| 60 | 59 | Słup granitowy 15x15, 16x16 lub 16-20x16-20. Płyta granit. 60x60 lub betonowa 60x60 lub 30-50x30-50 |
| 61 | 60 | Sł. bet.15x15 z gł. żeliw.15x15.Sł. bet.,pł. bet.30-40x30-40 lub sł. gran.16x16,pł. gran.30-40x30-40 |
| 62 | 61 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Płyta betonowa 60x60. Pręt metalowy |
| 63 | 62 | Rezerwa (znaki gruntowe trzypoziomowe) |
| 64 | 63 | Słup bet. 15x15 z gł. żeliw. 15x15. Płyta bet. 60x60. Kostka bet. 25x25. Blok bet. z centrem bazowym |
| 65 | 64 | Słup granitowy 30x30. Dwie płyty granitowe 60x60 i 70-80x70-80. Kostka granitowa 20x20 |
| 66 | 65 | Słup betonowy 15x15 z głowicą żeliwną 15x15. Trzy płyty betonowe 60x60, 30-50x30-50, 30-50x30-50 |
| 67 | 66 | Sł.bet.15x15 z gł.żel.15x15. Pł.bet.60x60.Blok bet.z cent.bazowym.Pł. bet. 60x60.Bl.bet. z cent.baz. |
| 68 | 67 | Znak nieznany |

***Stan techniczny

| Kod | Id_stan | Nazwa materiału |
| --- | --- | --- |
| D | 1 | DOBRY |
| U | 2 | USZKODZONY (naruszona lub uszkodzona stabilizacja naziemna) |
| Z | 3 | ZNISZCZONY |
| N | 4 | NIEUSTALONY |
| M | 5 | MATEMATYCZNY |
| E | 6 | NIEPEŁNOWARTOŚCIOWY |