- „Opracowanie dokumentacji na obiekty infrastruktury turystycznej  w Bolcach oraz częściowe wykonanie ścieżki turystycznej w ramach projektu pt. „Trójstyk granic- punkt graniczny Wisztyniec- łączy regiony i narody”

- Opis II części przedmiotu   zamówienia- częściowego wykonania ścieżki turystycznej

|  | Nazwa działania | Jednostka | Ilość j. | Opis uzupełniający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wykonanie turystycznej ścieżki przyrodniczej na przygraniczu |  |  |  |
| 2.1 | projekt techniczny konstrukcji drewnianych stelaży do tablic (plansz) edukacyjno-informacyjnych | szt. | 1 | Konstrukcja drewniana, zadaszona, sharmonizowana z otoczeniem i z architekturą lokalną, mocowana na stopach betonowych, posiadająca łączenia m. elementami drewnianymi a betonowymi umożliwiające przyszłościowe remonty elementów drewnianych; oraz kosztorys konstrukcja nośna do plansz (plansze o wym. ca 160x120 cm, na podkładzie metalowym z zabezpieczeniem poliwęglanem o grubości 4-5 mm); plansza zmontowana ze stelażem w co najmniej w 4 miejscach, śruby odporne na demontaż. Projekt do wielokrotnego wykorzystywania (bez dodatkowego wynagrodzenia). |
| 2.2 | wykonanie drewnianych stelaży | szt. | 3 | Wykonanie na podstawie opracowanego projektu technicznego z działania 2.1. |
| 2.3. | Wykonanie 3 plansz o jednakowych wymiarach (wym.ca szer.160 x wys. 120 cm, podkład metalowy, wydruk - folia UV, zabezpieczenie PW) do terenowych tablic turystycznych | kpl | 3 | Wymagania techniczne plansz: - wymiary: 120 cm (wys.) x 160 cm (szer.); - wydruk trwale nałożony na sztywny podkład metalowy, końcówki podwójnie gięte, - wydruk: pełny kolor, odporny na promieniowanie UV (gwarancja co najmniej 5 lat), jakość wydruku co najmniej 540 dpi, laminowanie trwałe bezbarwne; wydruk na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu graficznego w formacie cyfrowym; - plansze zabezpieczone dodatkową osłoną z bezbarwnego poliwęglanu gr. 4-5 mm wraz z olistwowaniem zabezpieczającym zaciekanie wodą opadową; - plansza zmontowana ze stelażem w co najmniej w 4 miejscach, śruby odporne na demontaż; |
| 2.4. | Wykonanie drogowskazów dojściowych ścieżki (tabliczki kierunkowe, słupki) | szt. | 4 | Wykonanie czterech kompletów punktów drogowskazów dojściowych na ścieżce. Na komplet 1 punktu lokalizacyjnego przebiegu trasy ścieżki składa się: 1 słupek oraz 2 drogowskazy (tabliczki kierunkowe). Zlecenie obejmuje wykonawstwo elementów ścieżki i zaprojektowanie tabliczek kierunkowych ścieżki. Projekty tabliczek będą podlegały konsultacjom z zamawiającym i zatwierdzeniu przez zamawiającego przed wykonaniem. Techniczne parametry (tabliczek i słupków) określone w opracowaniu pn. Koncepcja ścieżki poznawczej w Bolciach. |
| 2.5. | Montaż elementów terenowych i transport | zestaw | 1 | Montaż elementów terenowych wg przekazanej przez Zamawiającego koncepcji ścieżki poznawczej. Przed montażem usługodawca opracuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru realizacji do Wydz. AiB Starostwa Powiatowego w Suwałkach i przekaże Zamawiającemu Montaż elementów w gruncie wymaga wzmocnienia cementem. |