Załącznik nr 2

do warunków technicznych

Opis struktury bazy danych części graficznej ewidencji gruntów. Baza wsadowa dla systemu Geokataster.

Spis treści:

Opis struktury bazy danych	4

Wykaz słowników systemu niezbędnych do przygotowania bazy danych	11

Wymagania dotyczące przygotowania obiektów części graficznej ewidencji gruntów i budynków systemu Geokataster.	12

Wykaz obiektów redakcyjnych	15

Wykaz wymaganych kontroli danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków.	16

Uwagi ogólne do struktury bazy danych

Dokument zawiera opis wymagań dotyczących bazy wsadowej systemu z danymi części graficznej ewidencji gruntów i budynków systemu Geokataster.

Na osiągnięcie wymaganej jakości danych części graficznej ewidencji gruntów składają się następujące elementy:

- Wymagania w zakresie prawidłowego przygotowania struktury bazy danych w tym:

  - zgodność struktury danych ze strukturą wzorcową

  - prawidłowe wypełnienie tablic struktury bazy danych.

- Wymagania w zakresie topologii obiektów.

- Wymagania w zakresie wykonania warstwy redakcyjnej.

Dopuszczalne formaty struktury bazy wsadowej to Acces. Każdy obręb, musi być przygotowany jako oddzielna baza danych.

Aby prawidłowo przebiegał proces importu danych należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- Zgodność atrybutów obiektów ze słownikami zdefiniowanymi w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków

- Zgodność atrybutów obiektów ze słownikami zdefiniowanymi w systemie (np. zgodność ze słownikiem ulic)

- Zgodność sposobu numeracji działek, punktów załamania granic oraz budynków z parametrami zdefiniowanymi w systemie Geokataster.

- Zgodność topologii obiektów, z wytycznymi dotyczącymi topologii obiektów dla systemu Geokataster.

Aby dane mogły być zaimportowane do systemu Geokataster, muszą wcześniej zostać poddane szczegółowej kontroli na koncie Wykonawcy. Po przeprowadzeniu kontroli danych i potwierdzeniu przez system założonej w systemie jakości danych, dane mogą zostać zaimportowane na konto główne systemu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pewne wymagania jakości danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków w systemie mogą być definiowane indywidualne na poziome poszczególnych obrębów. Dotyczy to następujących wymagań wobec obiektów ewidencyjnych:

- spójności działek, klasoużytków i budynków z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków

- spójności działek i klasoużytków na granicy obrębów

- wspólnych krawędzi budynków

- położenia budynków na granicy działki.

Niezbędnym elementem prawidłowego przygotowania bazy wsadowej części graficznej ewidencji gruntów i budynków jest bezwzględne przestrzeganie zgodności wprowadzanych danych ze słownikami zdefiniowanymi w systemie oraz ustaleniami dotyczącymi sposobu numeracji punktów załamania granic, działek oraz budynków.

# Opis struktury bazy danych

Tabela: BUDYNEK (obszar)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW 	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

LICZBA_KONDYGNACJI	Liczba całkowita długa	4

FUNKCJA	Tekst	7

NR_DZIALKI	Tekst	21

POCHODZENIE	Tekst	3

GDO_GID_DZ	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

NR_BUDYNKU	Liczba całkowita długa	4

POW_ZABUDOWY	Podwójna precyzja	8

NR_BUDYNKU_DZ	Liczba całkowita długa	4

KERG	Tekst	20

ROK_BUDOWY	Liczba całkowita długa	4

LICZBA_KOND_PODZIEM	Liczba całkowita długa	4

ID_MATERIAL 	Liczba całkowita długa	4

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. Jednostka ewidencyjna- wypełnić zgodnie ze słownikiem

3. Obręb – wypełnić zgodnie ze słownikiem

4. Arkusz – wypełnić zgodnie ze słownikiem. Jeżeli arkusz nie występuje, to nic nie wpisywać.

5. Funkcja – oznaczenie funkcji budynku zgodne ze słownikiem

6. Nr_dzialki – numer działki, na której znajduje się budynek.

7. GDO_GID_DZ – identyfikator działki, na której znajduje się budynek

8. GDO_GID_TR – nie wypełniać

9. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

10. NR_BUDYNKU – numer budynku w obrębie

11. Pochodzenie: P- pomiar, D- digitalizacja

12. NR_BUDYNKU_DZ – numer budynku w działce

13. ID_MATERIAL – materiał ścian zewnętrznych: 1 – mur, 2 – drewno, 3 - inne

Tabela: DZIALKA (obszar)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

NUMER	Tekst	21

POW_OBL_HA	Podwójna precyzja	8

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

KERG	Tekst	20

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. POW_OBL_HA – powierzchnia obliczona działki wyrażona w hektarach

3. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: KLASOUZYTEK (obszar)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

RODZAJ	Tekst	21

KLASA	Tekst	5

POW_OBL_HA	Podwójna precyzja	8

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

NR_DZIALKI	Tekst	21

GDO_GID_DZ 	Liczba całkowita długa	4

NR_KONTURU 	Liczba całkowita długa	4

KERG	Tekst	20

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. RODZAJ – należy wypełnić zgodnie ze słownikiem

3. KLASA - należy wypełnić zgodnie ze słownikiem

4. POW_OBL_HA – powierzchnia obliczona działki wyrażona w hektarach

5. GDO_GID_TR – nie wypełniać

6. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

7. NR_DZIALKI – numer działki, w której znajduje się klasoużytek

8. GDO_GID_DZ – identyfikator działki, na której znajduje się budynek

9. NR_KONTURU – numer konturu klasyfikacyjnego

Tabela: NAZWA_ULICY (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_UL	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_UL – identyfikator ulicy, ze słownika ulic

3. GDO_GID_TR – nie wypełniać

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: NUMER_DZIALKI (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_DZ	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_DZ – identyfikator działki

3. GDO_GID_TR – nie wypełniać

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: NUMER_PUNKTU (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_PK	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_PK – identyfikator punktu

3. GDO_GID_TR – nie wypełniać

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: ODN_NUMERU_DZIALKI (linia)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_DZ	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_DZ – identyfikator działki

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: ODN_NUMERU_PUNKTU (linia)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_PK	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_PK – identyfikator punktu

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: ODN_OPISU_BUDYNKU (linia)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_BU	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_BU – identyfikator budynku

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: ODN_RODZAJU_KLASOU (linia)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_KL	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_KL – identyfikator klasoużytku

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: OPIS_BUDYNKU (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_BU 	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_BU – identyfikator budynku

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: PUNKT (punkt) – punkt załamania granicy działki.

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

NUMER	Tekst	21

STABILIZACJA	Tekst	3

POCHODZENIE	Tekst	3

NUMER_W_OPERACIE	Tekst	21

BLAD_POLOZENIA	Tekst	21

GRANICA_OBR_ARK	Liczba całkowita długa	4

X	Podwójna precyzja	8

Y	Podwójna precyzja	8

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

KERG	Tekst	20

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. NUMER – numer punktu

4. STABILIZACJA – kod stabilizacji zgodny ze słownikiem

5. POCHODZENIE – kod pochodzenia zgodny ze słownikiem

6. NUMER W OPERACIE – wpisać, jeśli jest wymagany

7. BLAD_POLOZENIA – kod błędu położenia zgodny ze słownikiem

8. GRANICA_OBR_ARK – 1 –punkt na granicy obrębu(arkusza), 0 – punkt wewnątrz obrębu (arkusza)

9. X – współrzędna x

10. Y – współrzędna y

11. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: PUNKT_ADRESOWY (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

ULICA	Tekst	40

NUMER	Tekst	21

GDO_GID_DZ	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_BU	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_UL	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. ULICA - nazwa ulicy zgodna ze słownikiem

4. GDO_GID_DZ – identyfikator działki pod punktem adresowym

5. GDO_GID_BU – identyfikator budynku pod punktem adresowym

5. GDO_GID_UL – identyfikator ulicy ze słownika

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: RODZAJ_KLASOUZYTKU (tekst)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

JEDNOSTKA_EW	Tekst	40

OBREB	Tekst	21

ARKUSZ	Tekst	21

GDO_GID_KL	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_TR	Liczba całkowita długa	4

GEOMETRY1	SpatialArea	-

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym identyfikatorem obiektu

2. GDO_GID_TR – nie wypełniać

3. GDO_GID_KL – identyfikator klasoużytku

4. GEOMETRY1 – pole przechowuje binarny zapis geometrii obiektu

Tabela: ULICA_DZIALKA (tablica opisowa)

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar

GDO_GID	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_DZ	Liczba całkowita długa	4

GDO_GID_UL	Liczba całkowita długa	4

Uwagi:

1. GDO_GID – jest unikatowym rekordu

2. GDO_GID_DZ – identyfikator działki tworzącej ulicę

3. GDO_GID_UL – identyfikator ulicy ze słownika

Powiązania obiektów, etykiet i ich odnośników

# Wykaz słowników systemu niezbędnych do przygotowania bazy danych

- Słownik jednostek ewidencyjnych

- Słownik obrębów

- Słownik arkuszy

- Słownik błędów położenia punktów załamania granic

- Słownik pochodzenia punków załamania granic

- Słownik stabilizacji punktów załamania granic

- Słownik funkcji budynków

- Słownik użytków gruntowych

- Słownik klas gruntów

- Słownik redakcji

- Słownik ulic

# Wymagania dotyczące przygotowania obiektów części graficznej ewidencji gruntów i budynków systemu Geokataster.

Punkt załamania granicy działki

- Atrybuty punktu należy wypełnić zgodnie z opisem struktury bazy danych

- Pod każdym złamaniem granicy działki musi znajdować się punkt załamania granicy

- Punkty załamania granicy działki) muszą być spójne na granicy obrębu

- Punkty złamania granicy działek, należy numerować zgodnie z przyjętą specyfikacją numeracji punktów w ramach obrębów, z ewentualnym uwzględnieniem numeracji punktów na granicach obrębów

- Każdy punkt załamania granicy musi posiadać swój opis (etykietę) na mapie

- Etykieta (opis) na mapie musi być zgodny z atrybutami obiektu

Działki

- Atrybuty działki należy wypełnić zgodnie z opisem struktury bazy danych

- Działka jest ciągłym obiektem obszarowym

- Warstwa działek stanowi jednolity spójny obszar bez błędów topologicznych

- Działki posiadają unikatową numerację w ramach obrębu

- Pod każdym narożnikiem działki musi znajdować się punkt załamania granicy działki

- Działki muszą być spójne na granicy obrębu

- Każda działka posiada swoją etykietę (NUMER_DZIALKI) na mapie

- Etykieta (opis) na mapie musi być zgodny z atrybutami obiektu

Budynki:

- Atrybuty budynku należy wypełnić zgodnie z opisem struktury bazy danych

- Budynek jest ciągłym obiektem obszarowym

- Budynki nie mogą na siebie nachodzić

- Jeżeli narożnik jednego budynku wypada na ścianie innego budynku w miejscu tym musi być umieszczony punkt węzłowy (tzw. werteks)

- Jeżeli krawędzie dwóch budynków znajdują się w odległości mniejszej niż wymagana przepisami geodezyjnymi dokładność pomiaru lub z analizy jednoznacznie wynika, że budynki posiadają wspólną krawędź, wówczas budynki należy nanieść jako posiadające wspólną krawędź

- W przypadku budynków pozyskiwanych z digitalizacji, jeżeli odległość krawędzi budynku od granicy działki jest mniejsza niż wymagana przepisami geodezyjnymi dokładność pomiaru wówczas krawędź budynku należy umieścić na granicy działki

- Każdy budynek powinien posiadać opis budynku (etykietę) na mapie

- Etykieta (opis) na mapie musi być zgodny z atrybutami obiektu

Klasoużytki:

- Atrybuty klasoużytku należy wypełnić zgodnie z opisem struktury bazy danych

- Klasoużytek jest ciągłym obiektem obszarowym.

- Warstwa klasoużytków stanowi jednolity spójny obszar bez błędów topologicznych

- Klasoużtki należy zamknąć w ramach granic działek

- Jeżeli klasoużytek biegnie po granicy działki, to każdy punkt załamania granicy działki musi posiadać swój odpowiednik w punkcie węzłowym klasoużytku.

- Punkt węzłowy w jednym klasoużytku musi posiadać swój drugim klasoużytku

- Etykiety klasoużytków należy stawiać w sposób gwarantujący ich czytelność na mapie.

Odnośniki etykiet obiektów

- Jeżeli umieszczenie etykiety wewnątrz obiektu, powoduje, że mapa staje się nieczytelna to etykietę obiektu należy umieścić na odnośniku.

- Każdy odnośnik etykiety obiektu na mapie powinien posiadać trzy werteksy: jeden powinien znajdować się w punkcie zaczepienia obiektu, pozostałe dwa stanowią linię bazową etykiety.

Ogólne wytyczne wykonania redakcji mapy

- Wszystkie obiekty poza BUDYNEK, DZIALKA, KLASOUZYTEK, NAZWA_ULICY, NUMER_DZIALKI, NUMER_PUNKTU, ODN_NUMRU_DZIALKI, ODN_NUMERU_PUNKTU, ODN_OPISU_BUDYNKU, ODN_RODZAJU_KLASOU, OPIS_BUDYNKU, PUNKT, PUNKT_ADRESOWY, RODZAJ_KLASOUZYTKU, należy umieszczać w warstwie redakcyjnej.

- Redakcja mapy powinna zapewniać czytelność wszystkich etykiet obiektów zarówno przy wydruku w kroju sekcyjnym jak i przy wydruku w kroju obrębowym (arkuszowym) związanym z koniecznością obrotu mapy w układ wydruku obrębu czy też arkusza.

- Redakcję mapy ewidencyjnej należy wykonać w sposób zapewniający jej zgodność z treścią mapy analogowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na umieszczenie na mapie i właściwą redakcję następujących elementów:

  - Symbol granicy spornej działek

  - Przehaczenie – symbol przynależności do działki

- Sposób odwzorowania obrazu mapy jak i wszystkie stosowane symbole muszą spełniać wymogi obowiązującej instrukcji technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” z 1998r.

# Wykaz obiektów redakcyjnych

| NAZWA OBIEKTU ZGODNA ZE SŁOWNIKIEM REDAKCJI | OBIEKT * | Typ Geometrii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol granicy gminy, dzielnicy |  | Linia |  |
| Symbol granicy miasta, powiatu |  | Linia |  |
| Symbol granicy obwodu spisowego |  | Linia |  |
| Symbol granicy państwa |  | Linia |  |
| Symbol granicy rejonu spisowego |  | Linia |  |
| Granica sporna działek |  | Linia |  |
| Symbol granicy województwa |  | Linia |  |
| Nazwa gminy, dzielnicy |  | Tekst |  |
| Nazwa miasta, powiatu |  | Tekst |  |
| Nazwa, numer obrębu, arkusza | ARKUSZ | Tekst |  |
| Nazwa państwa |  | Tekst |  |
| Nazwa uroczyska |  | Tekst |  |
| Nazwa województwa |  | Tekst |  |
| Nazwy wód |  | Tekst |  |
| Numer działki | DZIALKA | Tekst |  |
| Numer obwodu spisowego |  | Tekst |  |
| Numer rejonu spisowego |  | Tekst |  |
| Obszar zakrywający numery działek z zakresu |  | Obszar |  |
| Odnośnik numeru działki | REDAKCJA_TEKST | Linia |  |
| Odnośnik opisu budynku | REDAKCJA_TEKST | Linia |  |
| Odnośnik oznaczenia klasoużytku | REDAKCJA_TEKST | Linia |  |
| Opis budynku | BUDYNEK | Tekst |  |
| Opis budynku bez liczby kondygnacji | BUDYNEK | Tekst |  |
| Oznaczenie klasoużytku | KLASOUZYTEK | Tekst |  |
| Przehaczenie – symbol przynależności do działki |  | Punkt |  |
| Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) |  | Punkt |  |
| Symbol świątyni chrześcijańskiej |  | Punkt |  |
| Symbol świątyni niechrześcijańskiej |  | Punkt |  |
| Zakres numerów działek |  | Obszar |  |
| Kierunek północy |  | Punkt |  |
| Krzyż siatki kwadratów |  | Punkt |  |
| Symbol poboczny granicy obrębu |  | Linia |  |
| Blok budynku |  | Linia |  |
| Inna liczba kondygnacji |  | Tekst |  |
| Szkic poboczny |  | Obszar |  |
| Obszar zakrywający numery punktów |  | Obszar |  |
| Zakres numerów punktów |  | Tekst |  |
| * - Nazwa obiektu nadrzędnego, którego identyfikator powinien znaleźć się w polu GDO_GID_OB.) |  |  |  |

# Wykaz wymaganych kontroli danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków.

Potwierdzeniem prawidłowego przygotowania danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków powinno być przeprowadzenie następujących kontroli:

- Kontrole typu geometrii oraz jej poprawności

- Kontrole rozchodzenia, nakładania obiektów

- Kontrole braku węzłów w obiektach przylegających do siebie

- Kontrole małych powierzchni obiektów

- Kontrole występowania wymaganych atrybutów obiektów

- Kontrole zgodności atrybutów obiektów ze słownikiem

- Kontrole unikatowych numerów ewidencyjnych obiektów (numery punktów granicznych, numery działek itp.). Należy wziąć pod uwagę na przyjętą w ODGiK systematykę numeracji punktów granicznych, działek, oraz budynków.

- Kontrole występowania wymaganych etykiet na mapie, występowania odnośników w sytuacji, kiedy etykieta znajduje się poza obiektem.

- Kontrole zgodności etykiet z atrybutami obiektów.

- Kontrole poprawności relacji przestrzennej obiektów:

  - Działka-punkt

  - Działka-klasoużytek

  - Budynek- granica działki

  - Spójność działek i klasoużytków na granicy obrębów, arkuszy

- Kontrole spójności części graficznej i części opisowej ewidencji gruntów i budynków

  - Działka - brak w części opisowej

  - Działka - brak w części graficznej

  - Działka – przekroczona odchyłka powierzchni

  - Klasoużytek - brak w części opisowej

  - Klasoużytek - brak w części graficznej

  - Klasoużytek – przekroczona odchyłka powierzchni